超重力离心模拟试验基地规章制度

软弱土与环境土工教育部重点实验室

目录

一．离心机运行导则	3

二．工作职责	4

2.1 实验室负责人	4

2.2 试验指导人员	4

2.2 实验室管理人员	4

2.3 项目负责人	4

2.4 试验人员	4

三．安全与卫生管理	5

3.1 安全管理	5

3.2 卫生管理	8

四．项目管理	8

五．试验运行操作管理	9

5.1离心机操作流程	9

5.2离心机主机运行	9

5.3振动台运行	10

5.4模型制作	11

六．设备及资料管理	11

6.1 仪器设备或传感器的管理	11

6.2 传感器的标定	12

6.3 资料的管理	12

七．试验场地管理	13

7.1 控制室	13

7.2 精密仪器室	13

7.3 试验舱	13

7.4 动力舱	14

7.5 制模区	14

7.6 试验准备间	14

7.7 货物堆放区	14

7.8 学术讨论区	14

八．附录	15

附录1：项目登记表	15

附录2：实验设备及仪器统计表	17

附录3：精密仪器借用表	18

附录4：技术需求表	19

附录5：离心机试验配平计算单	20

附录6：安全培训记录表	21

附录7：离心机使用者数据单	22

附录9：离心机运行记录表	23

# 一．离心机运行导则

- 为了提高离心机的运行效率，设立一个运行协调小组；

- 该运行协调小组于指定时间召开协调会，协调会参加人员还包括正在或即将在基地开展模型实验的项目负责人和试验人员；

- 协调会主要议程包括：

a、相关人员介绍上一阶段工作进展情况；

b、指导教师或试验人员介绍所研究项目的试验方案，与会人员对该试验方案进行讨论修订，并确定实施；

c、试验和设备存在的问题及解决方案与办法；

d、讨论下一阶段试验计划并作出安排；

- 记录、整理会议纪要，经核实，并于当天发给所有与会人员；

- 项目负责人与协调小组交接工作流程：

项目负责人界定清楚：试验目的、内容、方案设计及进度要求

改进设计方案

项目负责人提出设计方案，商议可操作的实施方案

实施方案提交协调会审议

试验人员开展试验，并于协调会上汇报试验进展情况

- 为保证试验正常有序的进行，实验室依据实际情况指定相关制度、守则，参与试验的学生应遵守相关规定，项目负责人有责任督促和指导试验人员遵守相关规定。

# 二．工作职责

## 2.1 实验室负责人

试验室运行管理及安全的总负责。

## 2.2 试验指导人员

实验室运行管理及安全的负责人；

负责指导离心模拟试验；

离心机及振动台运行前的状态核查确认；

离心机与振动台运行指令的最终确认。

## 2.2 实验室管理人员

主要负责离心机的操作与日常维护、实验室的安全与卫生、精密仪器设备和资料的整理与保存。

1、机械管理人员

负责实验室的安全与卫生；试验室工具的管理；模型吊装；离心机配平工作；摄像与摄影系统的操作；振动台油源系统的操作。

2、电气管理人员

负责实验室的用电安全；离心机的开、停机；记录离心机运行情况；传感器的接线；数采设备的操作；精密仪器设备和资料的整理与保存；振动台的控制操作。

## 2.3 项目负责人

试验方案的总负责。

## 2.4 试验人员

主要负责模型的制作，离心试验的具体执行。

# 三．安全与卫生管理

## 3.1 安全管理

为保护实验基地师生员工的健康和安全，维护教学、科研等工作的高效有序，特制以下守则。它适用于实验基地开展实验的所有实验人员。实验人员进行实验操作前必须参加安全培训，并需在《安全培训记录表》上签字确认。本守则细则如下：

### 3.1.1 离心机运行安全

1、离心机运行时，应清空上仪器舱附近的人员。并在场地附近做相关的警示标牌；

2、非离心机管理人员在未经允许下不得进入地下二层；

3、当离心机运行时出现了危及到人生安全、设备安全的情况下任何人有权利果断的拍下附近的紧急制动按钮。

### 3.1.2 日常安全守则

1、操作和试验人员进入工作区应着工作装和软底鞋，留长头发的人须戴工作帽；

2、严禁在实验区吸烟、烹饪，不准追逐打闹，禁止从事可能危及自身或他人人身安全的行为；不得让与工作无关的外来人员进入实验区，不得在实验区内睡觉过夜和进行娱乐活动等；

3、实验室钥匙的配发、管理由实验室管理人员负责，实验人员不得私自配置钥匙或给他人使用。

4、下班前，应检查实验区域内的工具、设备、仪器，尽量回收至库房集中存放；不能收回的，要做好防盗措施。

### 3.1.3 用电安全守则

1、未经专业人员培训认可，实验人员不得操控电力设备；

2、电气操作人员应思想集中，电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作；

3、实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得私拉乱接电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线；

4、维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌，防止他人中途送电；

5、工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头包好，以防发生触电；

6、发生火警时，应立即切断电源，用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救；

7、除非工作需要并采取必要的安全保护措施，空调、电热器、计算机、饮水机等不得在无人情况下开机过夜。

### 3.1.4 搬运、吊装安全守则

1、未经允许严禁操控叉车、铲车、行吊等起重吊装设备；

2、吊装作业中，夜间应有足够的照明；

3、吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用；

4、吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥；

5、吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业；

6、任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准；

7、吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离；

8、吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起；

9、悬吊重物下方严禁站人、通行和工作；

10、在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装（简称“十不吊”）：

a、指挥信号不明；

b、超负荷或物体重量不明；

c、斜拉重物；

d、光线不足、看不清重物；

e、重物下站人；

f、重物埋在地下；

g、重物紧固不牢，绳打结、绳不齐；

h、棱刃物体没有衬垫措施；

i、重物越人头；

j、安全装置失灵。

### 3.1.5 其他安全守则

1、实验室内严禁明火，废弃试验材料和垃圾等应集中存放，统一处理，不得焚烧、乱放。如果必须使用明火加温、维修等操作时，应在旁边准备好必要的消防器材，并安排专人看护；

2、要保证下水道绝对通畅，实验废水要经过沉淀处理后方可排入下水道。

3、使用的工具不得乱放：地面作业时应随时放入工具箱，高处作业应放人工具袋内；

实验室如发现存在安全隐患，要及时向实验室管理人员报告。管理人员应视情况采取相应措施进行整改。在安全隐患消除之前，应停止相关实验操作。此外，需遵守《浙江大学实验室安全与环境卫生管理办法》中的相关规定。

## 3.2 卫生管理

为了保持良好的卫生环境，试验人员有义务在模型制作、加工处理、离心试验完成后及时的清扫场地卫生。试验管理人员有权监督。试验管理人员应定期安排一次全面的卫生打扫工作。试验管理人员应合理安排货物、工具、资料、精密仪器的存放，并标识清楚。

# 四．项目管理

为规范实验基地科研项目管理，保证全部在研项目均在有条件保障、有工作指导、有实际成效的情况下顺利开展。同时，实验室有展示试验成果的权利。

1、试验基地实行项目登记制度，进入基地开展试验研究的人员需       要填写《项目登记表》，提供相关的项目信息；

2、项目负责人与协调小组交接后，项目方可登记、进入试验基地开始

试验准备，未获登记的项目，不得进入基地开展准备工作，基地管理人员有管理和劝阻的责任；

3、进行项目登记的人员必须将项目设计方案的书面和电子文本提交给

基地管理人员；

4、试验研究的人员登记入场前应认真阅读实验基地的有关管理制度，

并接受试验基地规章制度培训，并在《安全培训记录表》上签字；

5、项目相关的辅助人员进入基地，项目负责人应提前通知基地管理

人员，基地管理人员应做好项目辅助人员的安全培训工作；

6、每个项目中开展的各试验均需在试验前填写《实验情况统计表》，同时附上开展模型必须的有关文件；

7、《实验情况统计表》及附加材料必须经各方书面签字后，试验人员方可开始试验，以保证试验安全和试验前准备工作的到位，《实验情况统计表》及附加材料交有基地试验人员按项目保存；

8、项目完成后，需要制作10分钟左右的中英文PPT，并交由基地管理人员保存；

9、《项目登记表》、《实验情况统计表》及附加材料、试验方案和进一步细化的试验设计内容、项目中英文PPT及其它有关文件，基地管理人员需建立档案妥善保管，并有责任要求有关人员补充完善。

# 五．试验运行操作管理

## 5.1离心机操作流程

1、项目交接后，试验人员提交《项目登记表》、《安全培训记录表》 ；

2、试验准备过程中，试验人员提交《精密仪器借用表》 ；

3、试验前，试验人员提交《试验情况表》、《技术需求表》、《配平表》；

4、离心机开始运转前，试验管理人员填写《使用数据单》、

《离心机运行记录表》 ；

5、按操作步骤运行离心机。

## 5.2离心机主机运行

1、操作人员应熟知离心机操作手册，并严格按手册所写步骤和程序执

行操作。

2、开机前准备工作

a、试验模型箱是否安装固定牢固；

b、配重安装准确；

c、检查数据采集器工作是否正常，程序是否调通；

d、离心机工作舱盖板是否放置好；

e、离心机工作舱内、转臂上和吊篮内各种工具或异物是否清理；

f、离心机上下仪器舱是否安装牢固，旁边有无异物；

g、离心机工作舱内所有人员是否撤离；

h、离心机工作舱大门是否关闭；

i、检查油路、水路是否处于开启状态；

3、离心机运行

a、填写离心机试验表格，该表格应包括试验项目、模型重量、模型质

心、配重数量、试验加速度、试验历时和试验负责人等内容。

b、离心机模拟试验至少有2人才能开动离心机，机器启动后操作台前必须有人值守，操作人员不得擅自离开；

c、所有准备工作完成后，由试验负责人下达试验开始的指令，操作人

员按照《操作手册》规定的开机步骤执行开机程序。

d、离心机开机运行中，试验室内或离心机出现任何异常，应果断停机。

e、试验过程中，如果变更已设定加速度或历时，应提前通知操作人员修改运行参数。

4、停机

a、试验负责人下达停机指令后，操作人员可终止离心机运行，或者按运行程序自行停止运行；

b、离心机停止转动后，数据采集程序即可终止数据采集，也可按照试验要求继续采集试验数据，直至满足试验要求。数据采集系统一旦停止工作，应立即将所记录的原始数据复制备份；

c、关闭油路、水路、风机、主开关、调速器；

d、操作人员检查离心机各部份工作情况，及时填写运行记录。

## 5.3振动台运行

1、振动台的安装与拆卸只有接受过培训的人员才能操作；

2、振动台的安装与拆卸应注意保护好振动台上的核心部件伺服阀；

3、振动台离心模拟试验应严格按照振动台操作说明实施；

4、振动台长期放置应做好防尘、防潮；

5、振动台的备件和专用工具应专门存放，不得擅自使用这些工具；

## 5.4模型制作

1、对初次进入试验室进行试验的人员，试验室工作人员应向试验人员交待注意事项和操作步骤；

2、离心模拟试验制模应在试验室规定的区域进行；

3、模型箱是贵重的试验设施，制作和拆除模型过程中应采取适当的保护措施，不得进行野蛮操作；

4、制模过程中需要在模型内部埋设传感器应在操作人员指导下安装埋设。

5、制模过程应保持周边环境干净整洁，尽量减少粉尘飞扬，产生粉尘较大的工序（筛分、拌料等）应在密闭的设备中或室外进行操作；

6、试验完毕拆除的模型弃料及时从试验室运出放置废弃料堆放地；

7、试验用料应按项目和种类分别堆放，并放置标识牌；土料必须放入棚内，以免土料性质的改变。

# 六．设备及资料管理

## 6.1 仪器设备或传感器的管理

1、实验室所有仪器设备或传感器采用借用制的管理方式。一切仪器设备或

传感器的借用均需进行借用登记；

2、仪器设备或传感器的借用地域仅限于本实验室，任何人不得将其带出室；

3、仪器设备或传感器借用前，借用人应会同实验室管理人员进行必要的技

术测试，确保仪器工作正常，并接受使用、维护培训；

- 借用人应精心爱护仪器设备或传感器，在使用仪器或埋设传感器时，应严格按照操作规程进行操作，杜绝野蛮操作，出现问题及时与技术人员联系，避免给仪器设备或传感器带来不必要的损坏；

- 长时间不用的仪器设备或传感器应及时归还。实验室有权在仪器长时间不使用的情况下提前收回，并对借用人提出口头警告；

- 仪器设备或传感器归还时，应与室管理人员共同对仪器进行检测，确保仪器完好无损时方可交还入库，并办理归还手续；

- 试验中损坏的传感器应填写报损表，写明传感器编号和损坏原因，并有项目负责人签名；

- 为提高仪器设备使用效率，对仪器设备实行动态调整管理，有同时使用的仪器设备各项目可协调使用次序，在此期间，仪器的维护、保管责任由所有使用人共同承担；

- 对于损坏或遗失的仪器，应及时联系管理人员并书面提交设备损失情况说明。如果因借用人保管不善或使用不当造成仪器设备或传感器损坏或遗失的，根据情节轻重，追究当事人的责任直到赔偿；

10、对于应变片等一次性消耗品和现场检测而不能回收的仪器设备或传感器，应在《精密仪器借用表》的备注栏注明。

## 6.2 传感器的标定

为了得到准确的试验数据，试验人员须认真对待传感器标定。

1、试验前,试验人员须对传感器进行标定，标定结果交实验室管理人员保存；

2、试验结束后，试验人员须对传感器进行标定，标定结果交实验室管理人员保存。

## 6.3 资料的管理

1、离心机、振动台等主要设备的技术文件应专门存放，经常阅读的文件应复制备份，保证原件的完好；

2、传感器使用前应进行标定，每次标定资料应存档；

3、试验前后的一些填写表格应存档；

4、试验完成后，立即将原始数据刻光盘，并存档；

6、项目完成后，需要制作10分钟左右的中英文PPT，并交由基地管理人员保存

# 七．试验场地管理

## 7.1 控制室

1、未经操作管理人员批准非本试验工作人员不得擅自进入；

2、室内的操作台、控制柜、计算机等设备专人管理使用；

3、经常保持室内及仪器设备的清洁，仪器物品摆放整齐美观，不得在控制室进行与离心试验无关的活动；

4、不得在室内大声喧哗、吃食物、吸烟；

5、室内无人时应随手锁门，下班离开控制室时应关闭各设备电源，关好窗户，锁紧大门。

## 7.2 精密仪器室

1、仪器与资料分区管理，标识明确；

2、会议室的使用需经试验负责人的同意；

3、室内无人时应随手锁门，下班离开控制室时应关闭各设备电源，关好窗户，锁紧大门；

4、经常保持室内的清洁，仪器物品摆放整齐美观。

## 7.3 试验舱

1、试验准备阶段或试验完成后，离心机模型试验人员有义务及时清理并保持室内清洁；

2、吊篮上或离心机其他部分要安装辅助设备需经过相关负责任人的认可方可执行；

3、在试验舱内的工具或其他零件必须及时带出；

4、若离心机启动，人员还在试验舱内，应迅速拍下紧急制动按钮。

## 7.4 动力舱

1、未经允许非工作人员禁止入内；

2、经常保持室内的清洁；

3、当出现危及到人生安全、设备安全、试验安全的情况时，应果断拍下制动按钮停止离心机运转；

4、非离心机工作人员禁止触摸机器。

## 7.5 制模区

1、制模人员应及时清扫场地垃圾，并保持场地的清洁；

2、制模区用水时，在完成用水后，及时切断水源，一旦水流入电缆沟，将造成巨大的安全事故；

3、在制模区用完的工具应及时物归原位。

## 7.6 试验准备间

1、在使用试验准备间后，使用人员应及时清理房间内卫生；

2、工具使用完后，物归原位。

## 7.7 货物堆放区

1、货物分区摆放，摆放整齐。

## 7.8 学术讨论区

# 八．附录

## 附录1：项目登记表

实验项目登记

项目名称：

项目启动时间：              预计结束时间：

项目负责人：

项目负责人：                 所属单位：

联系电话：                   联系信箱：

试验人员：

姓名：                           所属单位：

职业/职务：

联系电话：                         联系信箱：

实验内容简述：

计划使用实验仪器：

项目负责人签字：

实验费用列表（供实验室管理人员填写）

| 序号 | 项目 | 数量 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

## 附录2：实验设备及仪器统计表

试验名称__________________________________  项目负责人________________

试验人员

| 需求设备 | 类型 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型箱 |  |  |  |  |
| 数采设备 |  |  |  |  |
| 传感器 |  |  |  |  |
| 视频监控 |  |  |  |  |
| 填表人签字： |  |  |  |  |

注：本表后应附实验准备工作文件；管理人员在完成实验安全检查和设备工作性能检查后签字；试验指导人在了解实验准备工作后签字。

实验室管理人员签字：                   试验指导人签字：

## 附录3：精密仪器借用表

| 精密仪器名称 | 型号 | 数量 | 借用时间 | 归还时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

实验室管理人员签字：                    借用人签字：

## 附录4：技术需求表

试验名称：            　 　　填表日期：    年   月   日

试验人员：            　　　项目负责人：

| 模型条件 |  | 数采系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型箱尺寸 cm3 |  | 视频系统 |  |
| 模型材料 |  | 静态数采 |  |
| 模型重kg |  | 动态数采 |  |
| 模型高度 cm |  |  |  |
| 设计 g值 |  |  |  |
| 仪器 |  | 离心机 |  |
| 传感器 | 数量 | 不平衡重量 |  |
| 力传感器 |  | 旋转开始 |  |
| LVDT |  | 旋转结束 |  |
| 激光计 |  | 实际显示G值 |  |
| 土压力计 |  | 振动台 |  |
| 加速度计 |  | 振动方向 |  |
| 其它 |  | 输入波 |  |
| 模型侧视： |  | 振动频率 Hz |  |
|  |  | 最大幅值 g |  |
|  |  | 振动持续时间-s |  |
|  |  | 总体状况 |  |

实验室管理人员 签字:

校验:

## 附录5：离心机试验配平计算单

试验名称：            　 　　填表日期：    年   月   日

试验人员：            　　　项目负责人：

| 项目名称 | 重量 (kg) | 重心距离心机转轴的距离 (m) | 力矩 (kg-m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型箱 |  |  |  |
| 模型 (土+液体) |  |  |  |
| 测量仪器 |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |
| 附加零配件 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |
| 配重平衡 |  |  |  |
| 配平偏差 |  |  |  |
| 控制屏上的配平显示 |  |  |  |
| 动态端 |  |  |  |
| 静态端 |  |  |  |
| 模型箱部分: |  | 备忘: |  |

试验管理人员 签字:

校验:

## 附录6：安全培训记录表

培训时间：

| 培训内容 | 培训人 | 试验人员签字 |
| --- | --- | --- |
| 日常安全 |  |  |
| 用电安全 |  |  |
| 吊装安全 |  |  |
| 离心机运行安全 |  |  |

## 附录7：离心机使用者数据单

项目名称：            　 　　填表日期：    年   月   日

试验管理人员：            　　　项目负责人：

| 模型描述: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预计试验时间 |  | 旋转开始 |  | 旋转结束 |  |
| 模型装配 |  |  |  | 在附件A中简要描述模型及仪器安装(见 Sample 1) |  |
|  | 测试g值(g) |  |  |  |  |
|  | 模型材料 |  |  |  |  |
|  | 模型箱尺寸(m3) |  |  |  |  |
|  | 模型重(kg) |  |  |  |  |
| 相关设备 |  | 总体描述 |  | 在附件B中对相关设备进行具体的描述 |  |
|  | 振动台 |  |  |  |  |
|  | 砂雨装置 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 校验： |  |  |  |
| 视频系统 |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机 | 数量 |  | 条件 |  |
| 仪器跟数采系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量 |  | 类型 |  |
|  | LVDT |  |  |  |  |
|  | 压力计 |  |  |  |  |
|  | 应变片 |  |  |  |  |
|  | 轴力计 |  |  |  |  |
|  | 激光传感器 |  |  |  |  |
|  | 加速度计 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 校验: |  |  |  |
| 平衡配重 | 模型箱侧的总重 | kg |  | 将具体详细平衡计算放入附件C |  |
|  | 模型箱侧的力矩 | kg-m |  |  |  |
|  | 平衡配重 | kg |  |  |  |
|  | 配重平衡侧的力矩 | kg-m |  |  |  |
|  | 总的平衡偏差 | kg |  |  |  |
|  |  | 校验: |  |  |  |
| 离心机 |  | 总体描述 |  |  |  |
|  | 操作g值 |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |
|  | 冷却系统 |  |  |  |  |
|  | 水油系统 |  |  |  |  |
|  | 安全校验: | 操作员: |  |  |  |
| 备忘: |  |  |  |  |  |

## 附录9：离心机运行记录表

编　　号：　                   　　填表日期：    年   月   日

项目名称：            　　　项目负责人：

| 离心机 |  | 离心机辅助设备使用（√/×） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大加速度 g |  | 水泵站 |  |
| 总配重厚度 mm |  | 气泵站 |  |
| 不平衡力保护设置值t |  | 油泵站 |  |
| 模型质量kg |  | 试验舱水冷系统 |  |
| 模型质心距模型底部高度 mm |  | 风冷系统 |  |
| 离心机启动时间 |  |  |  |
| 离心机停止时间 |  |  |  |
| 总时间 |  |  |  |
| 不平衡力结果 |  |  |  |
| 振动台 |  | 传感器（数量） |  |
| 油源压力 MPa |  | LVDT |  |
| 振动波 |  | 力传感器 |  |
| 最大振幅 g |  | 加速度计 |  |
| 振动频率 Hz |  | 激光传感器 |  |
| 振动持续时间 |  | 应变片 |  |
|  |  | 土压力计 |  |
|  |  | 孔压计 |  |
| 备注： |  |  |  |

填写：                  　     校核：

编　　号：　                   　　填表日期：    年   月   日

项目名称：            　　　项目负责人：

离心机运行检查表

| 序号 | 运行前项目检查 | 状态 | 检查 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配平 |  |  |  |
| 2 | 稀油站水冷系统 |  |  |  |
| 3 | 旋转接头水冷系统 |  |  |  |
| 4 | 旋转接头固定钢索 |  |  |  |
| 5 | 上仪器舱 |  |  |  |
| 6 | 下仪器舱 |  |  |  |
| 7 | 转臂 |  |  |  |
| 8 | 吊篮 |  |  |  |
| 9 | 模型箱 |  |  |  |
| 10 | 振动台 |  |  |  |
| 11 | 试验舱 |  |  |  |
| 12 | 工作舱门 |  |  |  |
| 13 | 吊装孔盖板 |  |  |  |
| 14 | 上仪器舱附近人员清空 |  |  |  |
| 15 | 稀油站油路 |  |  |  |
| １６ | 数采设备传感器信号 |  |  |  |
| １７ | 传感器固定支架 |  |  |  |
| １８ | 连接线绑扎 |  |  |  |
| 序号 | 运行后项目检查 | 状态 | 检查 | 确认 |
| １ | 试验模型 |  |  |  |
| ２ | 管路 |  |  |  |
| ３ | 蓄能挂架 |  |  |  |
| ４ | 钟罩 |  |  |  |
| ５ | 吊篮 |  |  |  |
| ６ | 稀油站冷却水 |  |  |  |
| ７ | 旋转接头冷却水 |  |  |  |
| ８ | 试验舱水冷系统 |  |  |  |
| ９ | 风冷系统 |  |  |  |
| １０ | 传感器 |  |  |  |
| １１ | 控制及动力电源 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

检查签字：              　校核确认签字：

编　　号：　                   　　填表日期：    年   月   日

项目名称：            　　　项目负责人：

离心机及振动台运行步骤

| 离心机 |  |  | 振动台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 状态 | 序号 | 项目 | 状态 |
| 1 | 配平 |  | 1 | 无线路由器 |  |
| 2 | 关闭吊装孔盖板 |  | 2 | 振动台控制器连线 |  |
| 3 | 数采系统电源 |  | 3 | 油源开关 |  |
| 4 | 数采系统软件 |  | 4 | 控制器电源开关 |  |
| 5 | 传感器信号检测 |  | 5 | CVT-1软件 |  |
| 6 | 试验舱检查 |  | 6 | 检查油管状态 |  |
| 7 | 关闭试验舱门 |  | 7 | 关闭振动台及油源球阀 |  |
| 8 | 稀油站水冷 |  | 8 | 启动电机 |  |
| 9 | 旋转接头水冷 |  | 9 | 控制压力上升 |  |
| 10 | 控制电源开关 |  | 10 | 调节压力 |  |
| 11 | 多功能柜摄像电源 |  | 11 | 等油温上升至40度 |  |
| 12 | 摄像系统软件 |  | 12 | 打开油源球阀、打开振动台球阀，先30度维持1分钟后慢慢全开 |  |
| 13 | 主控柜开关 |  |  |  |  |
| 14 | 主控柜手自动选择 |  | 13 | 振动台油路系统排气 |  |
| 15 | 数据参数设置-F6 |  | 14 | 将振动台台面位置移至零点 |  |
| 16 | 外围设备控制-F4 |  | 15 | 振动加载波形文件处理 |  |
| 17 | 检查稀油站及油路状态 |  | 16 | 动态控制页面读取波形 |  |
| 18 | 检查主电机风机状态 |  | 17 | 标定加载波形的最大加速度 |  |
| 19 | 连锁状态检查-F5 |  | 18 | 开始加振 |  |
| 20 | 加速度设定-F3 |  | 19 | 油源停止 |  |
| 21 | 离心机启动-F3 |  | 20 | 检查油源卸压状态 |  |
| 22 | 试验舱灯光转自动控制 |  | 21 | 关闭振动台及油源球阀 |  |
| 23 | 多功能柜摄影电源 |  | 22 | 关闭控制软件 |  |
| 24 | 多功能柜摄影预热 |  | 23 | 关闭油源及控制电源 |  |
| 25 | 多功能柜摄影高压 |  |  |  |  |
| 26 | 摄影系统软件 |  |  |  |  |
| 27 | 试验停机-F3 |  |  |  |  |
| 28 | 运行后检查（检查表） |  |  |  |  |
| 29 | 关闭所有电源 |  |  |  |  |

填写：                  　     校核：