软弱土与环境土工教育部重点实验室

模型试验基地实验人员安全规程

- 为保护试验基地师生员工人身安全和健康，维护教学、科研等工作的正常秩序，保证实验效率的提高，制定本规程。

- 本规程适用于400#模型实验基地进行各种实验的所有实验人员（进行实验的学生和配合实验的工人，下同）。

- 实验人员进行实验操作前必须参加安全培训，并在安全培训告知单上签字确认。

- 本规程细则如下：

4.1日常安全规程

4.1.1、为保证实验人员的安全和健康，请勿赤背、穿拖鞋进入实验室，应按规定穿戴相应的的劳保、防护用品。如：进入立体工作面时必须戴安全帽、扎安全带，搬抬重物时应穿有保护钢甲的安全鞋等。

4.1.2、严禁在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，不准追逐打闹，禁止从事可能危及自身或他人人身安全的行为。不得让与工作无关的外来人员进入实验室，不得在实验室内睡觉过夜和进行娱乐活动等。

4.1.3、实验室钥匙的配发、管理由实验室管理人员负责，实验人员不得私自配置钥匙或给他人使用。

4.2、用电安全规程

4.2.1、未经专业人员培训认可，实验人员不得操控电力设备。

4.2.2、电气操作人员应思想集中，电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作。

4.2.3、实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得私拉乱接电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线。

4.2.4、维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌，防止他人中途送电。

4.2.4、工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头包好，以防发生触电。

4.2.6、发生火警时，应立即切断电源，用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救。

4.2.3、除非工作需要并采取必要的安全保护措施，空调、电热器、计算机、饮水机等不得在无人情况下开机过夜。

4.3、搬运、吊装安全规程

4.3.1、未经允许严禁操控叉车、铲车、行吊等起重吊装设备。

4.3.2、吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

4.3.3、吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

4.3.4、吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥。

4.3.5、吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

4.3.6、任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

4.3.7、吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。

4.3.8、吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。

4.3.9、悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。

4.3.10、在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装（简称“十不吊”）：

a.指挥信号不明；

b.超负荷或物体重量不明；

c.斜拉重物；

d.光线不足、看不清重物；

e.重物下站人；

f.重物埋在地下；

g.重物紧固不牢，绳打结、绳不齐；

h.棱刃物体没有衬垫措施；

i.重物越人头；

j.安全装置失灵。

4.4、其他安全规程

4.4.1、实验室内严禁明火，废弃试验材料和垃圾等应集中存放，统一处理，不得焚烧、乱放。如果必须使用明火加温、维修等操作时，应在旁边准备好必要的消防器材，并安排专人看护。

4.4.2、要保证下水道绝对通畅，实验废水要经过沉淀处理后方可排入下水道。露天使用的仪器、设备和实验材料要做好防雨、防浸水工作。

4.4.3、使用的工具不得乱放。地面作业时应随时放人工具箱，高处作业应放人工具袋内。下班前，应检查实验区域内的工具、设备、仪器，尽量回收至库房集中存放。不能收回的，要做好防盗措施。

- 实验室如发现存在安全隐患，要及时向实验室管理人员报告。管理人员应视情况采取相应措施进行整改。在安全隐患消除之前，应停止相关实验操作。

- 《浙江大学实验室安全与环境卫生管理办法》中相关规定。

软弱土与环境土工教育部重点实验室

二零一零年七月二十六日